|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １／９ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序 言: TFPC ( 6φ PCB ) 係配合比例連動控制需要開發而成, 凡三相單方向運轉, 雙方向(電樞正逆或磁場正逆) 運轉, 速度或電流控制, 電壓控制或電流回饋 控制等系統均可適用,且可附加PCB 或配合其他組件而達成下列各種控制 功能: - 速度控制:此為最普通應用之控制方式. - 電壓控制:因為有IR CMP, 故可適用於極低轉速運轉使用. - 電流控制:又稱為轉矩控制, 與CSC(#C4005A)配合,可用於中心捲取或 定轉矩驅動控制系統. - PID 控制:與SCP(#C4003A)配合使用. - 變位控制:與DDCP(#C4006A) 配合使用. - 回生控制:本PCB 有最小點弧角保持電路,故可應用於電流回生控制系統. - 遠方/多處控制: 與ESA(#C1001) 配合使用. - 定馬力控制:與AWC(#C4009A)配合使用. - 中心捲取控制: - 速度控制加變位控制: 僅適予系統副機控制使用. - 高速捲取控制: 與HDDC(#C4013A) 配合使用, 可做高速中心捲 取控制. - 精密捲取控制: 與MCWU(#C4029)配合使用, 可做精密度極佳之 捲取控制 - 連動控制: 與RHC(#C4030A)配合使用. 又本PCB 之主要用途乃用予" 系統有隔離方式 "之比例連動控制系統, 故採用電壓(VFB) 回授方式時, 必須加VISO(#C4002A) 作隔離, 並有NFB 輸出端子, 以配合其他控制系統使用. - 特 徵: - 用途廣:可做各種完整之控制功能.(如一.序言所言之各種控制功能). - 有完善之電路保護功能: 有NP/PF, UV,OT,OC,OL等保護且有各別故障指示與故障檢出Relay,以供外部連鎖控制使用. - 有外部故障信號輸入端. - 利用" 系統無隔離方式 "之比例連動控制方式, 故不需使用比例連動盤. - 體積小, 並以疊合方式來設計, 故追加附件PCB 時, 可直接重疊合予本PCB上, 而不佔空間. - 有Delay 5ms 功能, 可防止故障發生時產生過電流, 而燒毀控制系統. - 有最小點弧角保持功能,故可應用予回生控制. - 激發脈波為高頻振盪式,以提高系統之穩定度. - 有積分補償電路, 可使控制系統穩定度佳,反應快之優點. - 有電流限制功能, 以提高控制系統之可靠性. 11.有自動Power on Reset 以防開機誤動作. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ２／９ |
| - 注 意 事 項: - 請勿對本PCB作絕緣耐壓測試. - 請勿任意更改本PCB內部"已設定好數值"之VR及各端子間之接線. - 本PCB 上最多以能疊合三片附件PCB 為原則. - IR CMP僅用於VFB 回授控制時使用, 而使用TG 回授時,IR CMP 必須歸零. - 本PCB 之端子台"SO"與"E3", 若驅動外部負載時,最多以驅動二個(B2KΩ)負 載為限, 若其驅動二個(B2KΩ) 負載以上時, 則必需附加一只SFS(#C4001A), 才不致使本PCB 因過載而燒毀. - 控制連鎖接點與外部連鎖接點之容量, 應符合規定, 以免燒毀. - 本PCB 對於VFB 回授信號, 以使用VISO(#C4002A) 來取得為原則. 8. 使用本PCB 時, 應符合" 四. 標準規格 "所述之規定. - 標 準 規 格: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 內 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 註 |  |  |
| 使 用 電 源 |  |  |  |  |  | 電 壓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6φ AC 20V +10% ～ -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 頻 率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50/60Hz ±2Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 內 部 DC 電 源 系 統 |  |  |  |  |  | +28V |  |  |  |  |  |  |  |  | +10% ～ -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -28V |  |  |  |  |  |  |  |  | +10% ～ -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | +15V |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.05V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -15V |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.75V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 激 發 脈 波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高頻振盪波( 約18KHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG 回授信號輸入電壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC TG |  |  |  |  |  | -10Vdc ～ -130Vdc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1φ AC TG |  |  |  |  |  | 11Vac ～ 150Vac |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3φ AC TG |  |  |  |  |  | 8Vac ～ 100Vac |  |  |  |  |  |  |
| Vfb 回授信號輸入電壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10V/100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＩFB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +3V/100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定 |  |  |
| O.L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150% 1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ３／９ |
| UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% 以下 |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定 |  |  |  |
| O.T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制連 鎖接點 容量 |  |  | 接點容許電力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC |  |  |  |  | 100VA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC |  |  |  |  | 50W |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接點容許電壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC |  |  |  |  | 200V (0.5A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC |  |  |  |  | 100V (0.5A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接點容許電流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC |  |  |  |  | 2A (50V) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC |  |  |  |  | 2A (25V) |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部連鎖接點容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC 3A 250V (Max) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 請參考"五.VR 一覽表" 中所述 |  |  |  |
| 五. VR 一 覽 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 號 |  |  | 名 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功 用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 調 整 範 圍 |  |  |  | 標 準 設 定 值 |  |
|  |  |  | PSB1 PSB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鋸齒波平衡調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | ───── |  |  |  |  |  |
| 1VR |  |  | DEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度下降時間設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 ～ 26sec |  |  |  | 3sec |  |
| 3VR |  |  | NGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度控制器之Gain 調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 ～ 17倍 |  |  |  |  |  |
| 4VR |  |  | CGN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流控制器之Gain 調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 ～ 0.57倍 |  |  |  |  |  |
| 5VR |  |  | ILT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流限制設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 ～ 230% |  |  |  | -3.6v/120% |  |
| 6VR |  |  | OLT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 過負載動作時間設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 ～ 125sec |  |  |  | 150% 1min |  |
| 7VR |  |  | JOG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 寸動速度設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ～ 25% |  |  |  | 0 |  |
| 8VR |  |  | NH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高速度設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70% ～ 130% |  |  |  | +10v/100% |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ４／９ |
| 9VR |  |  | FBH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回授信號粗調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84% |  |  |  |  |  |
| 10VR |  |  | SBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.F.S 之 Bias 調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±2% |  |  |  |  |  |
| 11VR |  |  | ACC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度上昇時間設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 ～ 76sec |  |  |  | 10sec |  |
| 12VR |  |  | NBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度控制器之Bias 調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1.5% |  |  |  |  |  |
| 13VR |  |  | CBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流控制器之Bias 調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1% |  |  |  |  |  |
| 14VR |  |  | IRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IR補償調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ～ 4% |  |  |  | 0 |  |
| 15VR |  |  | OLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 過負載動作設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 ～ 150% |  |  |  | 103% |  |
| 16VR |  |  | NL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最低速度設定鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ～ 35% |  |  |  | 0 |  |
| 17VR |  |  | DIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微分補償調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ～ 80% |  |  |  | 40% |  |
| 18VR |  |  | FBL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回授信號細調整鈕 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4% |  |  |  |  |  |
| 六. 端 子 台 一 覽 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1,S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度設定信號輸入端(經由SFS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SFS 信號輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2,E4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度設定信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高速度設定信號輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最低速度設定信號輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 寸動信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回授信號輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DC TG 或電壓回授信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG1,TG2,TG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1φ 或 3φ AC TG 回授信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流控制信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ５／９ |
| IF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流回授信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煞車信號輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障復歸信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24Vdc 電壓電源輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +24Vdc 電壓電源輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15Vdc 電壓電源輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +15Vdc 電壓電源輸出端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運轉自保操作輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運轉操作輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.M.K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障輸出連鎖接點( L.K-NC;L.M-NO ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.A.C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 運轉輸出連鎖接點( C.B-NC;C.A-NO ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七. SOCKET 一 覽 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 說 明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供給點弧信號至R 相 SCR 之 GK(G1,K1,G2,K2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供給點弧信號至S 相 SCR 之 GK(G3,K3,G4,K4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供給點弧信號至T 相 SCR 之 GK(G5,K5,G6,K6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 與附件PCB 連接用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 與3φ同步變壓器連接用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 點弧信號顯示用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流回授信號輸入端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 連接至 CHECK METER 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用1φ AC TG 時濾波用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ６／９ |
| J10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50Hz 電源使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 與附件 PCB 連接用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用3φ AC TG 時濾波用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60Hz 電源使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 連接至SCR CONVERTER 之溫度開關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配合速度控制器反應時間用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 與附件 PCB 連接用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障顯示用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八. 調 整: 下列為本PCB 上, 各控制指令旋鈕之調整方式, 於未出廠前已做適當的調整設定, 如遇故障時,請依下列方法重新適當的調整. 各調整旋鈕之位置均標於重要零件佈 置圖上. - PSB1&PSB2之調整: ( 鋸齒波平衡調整鈕) 此兩只調整鈕,於廠內品檢時均已調整平衡, 並做上記號, 請勿再予調整. - NH(VR8) 之調整: (最高速度設定鈕) - 按下運轉按鈕開關(令 TFPC PCB內之K1&K2 Relay on). - 調VR8(NH),使端子台"E3" 對0V 間之電壓為10V 為止. (PS: VR8 於出廠前已設定為10V) - NL(VR16)之調整: (最低速度設定鈕) - 依客戶之需要可自行調整VR16(NL), 使速度設定歸零時, 馬達亦保持有 一所需要之最低速度. - 亦可以靜態調整方式來設定最低速度. - 令速度設定器歸零, 且按下運轉按鈕開關( 令TFPC PCB內之K1 &K2 Relay on). - 調VR16(NL)使端子台"E1" 對0V 間之電壓為下列公式之電壓值為止 . 所需之最低轉速 最低速度電壓設定值= 10V× ──────── (V) 馬達額定轉速 (PS: VR16 於出廠前設定歸零) 4. JOG(VR7) 之調整: ( 寸動速度設定鈕) - 依客戶之需要可自行調整VR7(JOG), 以得到所需之寸動轉速. b. 亦可以靜態調整方式來設定寸動速度. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ７／９ |
| (1) 壓下寸動按鈕開關, 直到調整完畢後再鬆開. (2) 調VR7(JOG) 使測試點7之電壓為下列之公式之電壓值為止. 所需之寸動轉速 寸動速度電壓設定值= 10V× ──────── (V) 馬達額定轉速 (PS: VR7 於出廠前設定歸零) - SBS(VR10) 之調整: (S.F.S 之 Bias 調整鈕) - 令端子台"S1" & "S2" 皆無輸入信號. - VR1(SGN) 旋轉於最大之位置,VR2(DEC)&VR11(ACC)旋轉於最小位置. - 調 VR10(SBS) 使端子台"SO" 對0V 間之電壓值為0V 為止. (PS: VR10 於出廠前已調整完畢) - SGN(VR1) 之調整: (SFS 之Gain 調整鈕) - VR10(SBS) 已調整完畢. - VR2(DEC)&VR11(ACC) 旋轉於最小位置. - 令端子台"S1" 或 "S2" 任一, 輸入設定信號為10V. - 調VR1(SGN) 使端子台"SO" 對0V 間之電壓值為10V. (PS: VR1 於出廠前已調整完畢) - ACC(VR11) 之調整: (速度上昇時間設定鈕) 依客戶需要, 可自行調整VR11(ACC)以得到所需之速度上昇時間. (PS: VR11 於出廠前已設定為10sec) - DEC(VR2) 之調整: (速度下降時間設定鈕) 依客戶需要, 可自行調整VR2(DEC)以得到所需之速度下降時間. (PS: VR2於出廠前已設定為3sec) - NBS(VR12) 之調整: (速度控制器之Bias調整鈕) - 令速度控制器(S.C) 之全部輸入端, 皆無輸入信號. - 調VR3(NGN)旋轉於最大位置. - 調VR12(NBS) 使端子台"IS" 對0V 間之電壓值為+0.05V 為止. (PS: VR12 於出廠前已調整完畢) - FBH(VR9)&FBL(VR18) 之調整: (回授信號粗,細調整鈕) 將速度設定器往最大位置旋轉, 同時並調整VR9(FBH)&VR18(FBL), 使速度設定 器於最大位置時, 直流馬達之轉速亦為額定值時為止. (PS: VR9&VR18 於出廠前已配合DC Motor調整完畢) - DIF(VR17)&NGN(VR3)之調整: ( DIF 為微分補償調整鈕,NGN 為速度控制器之 Gain 調整鈕). VR17(DIF)&VR3(NGN)須相互配合調整, 直到使DC Motor 達最佳穩定度止. (PS: VR17 或 VR3 於出廠前已配合DC Motor 調整完畢) - IRC(VR14) 之調整: ( IR 補償調整鈕) - IR 補償僅使用於電壓回授時,而TG 回授時IR 補償必須歸零. - 依負載特性之不同,請於現場實地調整VR14(IRC), 使DM之轉速在空載 與滿載之間, 相差不超過 2%, 並且無Hunting 現象產生為止. (PS: VR14 於出廠前已調整歸零) - ILT(VR5) 之調整: (電流限制設定鈕) - 未出廠前已依客戶之要求,已將電流限制值設定完畢, 若無特別請形,請 勿隨意調整. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ８／９ |
| - 茲提供靜態調整方法, 供需要更改電流限制值時調整使用. - 控制器, 不接負載((DM) 之情形, 即無回授信號時. - 將速度設定器旋轉於最大位置. - 按下運轉按鈕開關, 使TFPC PCB 內部之K1&K2 Relay on. - 調VR5(ILT)使端子台"IS"對0V 間之電壓值為下列公式之電壓值為止. 所需之電流限制值 13.ILT之電壓限制值= -( 3V× ───────── )(V) 馬達額定電流 (PS: 若客戶無特別指明, 則VR5 於出廠前皆設定為120%) 14.CBS(VR13) 之調整: (電流控制器之Bias 調整鈕) a. 令端子台"IS" 與"IF" 皆無輸入信號. b. VR4(CGN) 旋轉於最大位置. - 調VR13(CBS)使測試點"14" 之電壓值為0V 為止. (PS: VR13 於出廠前已調整完畢) 15. CGN(VR4) 之調整: (電流控制器Gain 調整鈕) 做電流控制或負載達到電流限制值時,若系統產生不穩定時,則調整VR4(CGN), 直到使DC Motor達最佳穩定度止. (PS: VR4於出廠前以配合DC Motor 調整完畢) 16. OLS(VR15) 之調整: ( 過負載動作設定鈕) - 調VR5(OLT)旋轉到最小位置,VR15(OLS) 旋轉至最大位置. - 供給一模凝電壓至端子台"IF" 作為電流回授信號, 此一模凝電壓之設定 值如下列所示公式之電壓值. 模凝電壓之設定值= 所需之OLS之電壓值= 3V×所需之OLS 之百分比. 例: 需求OLS 為103% 則所需之模凝電壓設定值= 3×103%=3.09V - 調VR15(OLS) 使IC13之第7 腳之電壓為剛要往"+"積分, 但無積分之瞬 間為止. (PS: VR15 於出廠前皆已設定為103%) 17. OLT(VR6) 之調整: ( 過負載動作時間設定鈕) - 未出廠前依客戶之要求, 已將過負載動作時間設定完畢,若無特別情形請 勿隨意調整. - 可視需要, 而調整適合之過負載動作時間. (PS: VR6於出廠前, 若客戶無特別指明,則皆設定為150%,1min) 九. 信 號 核 對 表: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測 試 位 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 參 考 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 註 |  |  |  |  |
| 測試點 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +28V +10% ～ -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 於No - Load 情況下 |  |  |  |  |
| 測試點 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -28V +10% ～ -15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |
| 測試點 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +15V ±0.05V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TFPC ( 6φ PCB ) 使 用 說 明 書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ９／９ |
| 測試點 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -15V ±0.05V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試點 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高轉速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高速度設定值 (NH) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10V× ───── ( 一般為 +10V/100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 額定轉速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試點 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0V ～ 最高速度設定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.F.S 信號輸入端 (S1) |  |  |
| 測試點 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.F.S 信號輸出端 (SO) |  |  |
| 測試點 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S.C 信號輸入端 (E2) |  |  |
| 測試點 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 寸動轉速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 寸動設定值 (JOG) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10V× ───── ( 0 ～ 2.5V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 額定轉速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試點 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0V (Vfb 或 Nfb=0) ～ -10V (Vfb或Nfb=設定) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 回授信號值 (NFB) |  |  |
| 測試點 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0V ～ 0.4V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IR CMP值 |  |  |
| 測試點 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (靜止狀況) ～ Ilimit 設定值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 速度控制器輸出值 |  |  |
| 測試點 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 (Ia=0) ～ +3V (Ia=rating) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流回授信號值 (IFB) |  |  |
| 測試點 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.7 ～ +13V (飽合值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電流控制器輸出值 |  |  |
| A |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  |  | LAE上海利愛電氣有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |